NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

KONVEKTOR

ELITE CH-0435 (2000 W, s ventilátorem)

Tento výrobek je vhodný pouze do dobře izolovaných prostor nebo pro příležitostné použití.

Před použitím konvektoru si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Tento konvektor je určen pouze pro použití v domácnosti.

# MONTÁŽ

Před použitím konvektoru namontujte na spotřebič nožky (dodávané samostatně v kartonu). Připevněte je ke spodní části pomocí 4 dodaných samořezných šroubů a ujistěte se, že správně zapadají do spodních konců bočních výlisků konvektoru. Konvektor nepoužívejte, dokud nejsou nožky správně připevněny.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si před uvedením konvektoru do provozu.

- Konvektor nepoužívejte, pokud nejsou nožky správně připevněny.

- Ujistěte se, že napájení elektrické zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku konvektoru a že je zásuvka uzemněná. Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkého povrchu konvektoru.

- VAROVÁNÍ: Tento konvektor nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

- VAROVÁNÍ: Abyste zabránili přehřátí, konvektor nezakrývejte.

- Používejte pouze v interiéru. Konvektor neumísťujte na koberce s velmi vysokým vlasem. Konvektor vždy umístěte na pevný a rovný povrch.

- Konvektor neumísťujte do blízkosti záclon, závěsů nebo nábytku, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

- VAROVÁNÍ: Konvektor nesmí být umístěn bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.

- Nevkládejte žádné předměty do výstupních otvorů teplého vzduchu ani do ventilačních mřížek.

- Konvektor nepoužívejte v prostorách, kde se mohou vyskytovat hořlavé výpary.

- Před přemístěním konvektor vždy odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

- VAROVÁNÍ: Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče.

- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

# OBSLUHA

Poznámka: Při prvním použití nebo po delší době nepoužívání může konvektor vydávat mírný zápach nebo malé množství kouře. Jedná se o normální jev, který po krátké době ustane.

- Zvolte vhodné umístění v souladu s výše uvedenými bezpečnostními pokyny a zapojte konvektor do vhodné elektrické zásuvky.

- Otočte ovladač termostatu zcela ve směru hodinových ručiček do polohy maximálního nastavení.

- Zapněte topná tělesa kolébkovými přepínači na bočním panelu. Při zapnutí topných těles se přepínače rozsvítí. Pro maximální tepelný výkon zapněte oba přepínače.

- Jakmile místnost dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a kontrolky přepínačů nezhasnou. Konvektor poté bude tuto teplotu v místnosti udržovat automatickým zapínáním a vypínáním.

Ovládací prvky na bočním panelu: ovladač termostatu, vypínač napájení a přepínač turbo (ventilátor).

## Použití ventilátoru (model CH-0435)

Ventilátor se ovládá přepínačem označeným symbolem ventilátoru. Funguje pouze tehdy, je-li termostat sepnutý. Při zapnutých topných tělesech jej použijte k vhánění teplého vzduchu do místnosti; za teplého počasí jej lze při vypnutých topných tělesech použít k vhánění chladného vzduchu.

# OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Přídavný bezpečnostní termostat chrání konvektor proti přehřátí a automaticky jej vypne, provozní kontrolka poté zhasne.

- Pokud se konvektor sám vypne, odpojte jej ze zásuvky. Po krátkém vychladnutí (přibližně 15 minut) je opět připraven k použití — poté jej znovu zapojte do zásuvky.

- Pokud k tomu dochází opakovaně, zkontrolujte správné nastavení termostatu a ujistěte se, že žádné předměty nebrání provozu topení.

# ČIŠTĚNÍ / SKLADOVÁNÍ

Před čištěním konvektor vždy odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem a následně jej vyleštěte suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní přípravky a zabraňte vniknutí vody do konvektoru. Pokud konvektor delší dobu nepoužíváte, chraňte jej před prachem a skladujte jej na čistém a suchém místě.

# LIKVIDACE

chraňte životní prostředí: elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.

- Elektrická zařízení, která již nepoužíváte, odevzdejte na určených sběrných místech.

- Tím pomáháte předcházet možným negativním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k recyklaci a opětovnému využití elektrických a elektronických zařízení. Informace o možnostech likvidace zařízení získáte u místního úřadu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE					                                             INFORMACE O EKODESIGNU Požadavky na informace pro elektrická lokální topidla.

| Výrobek | Konvektor s termostatem a ventilátorem |
| --- | --- |
| Modely | ELITE CH-0435 (s ventilátorem) |
| Jmenovitý příkon | 1700–2000 W |
| Rozsah jmenovitého napětí | 220–240V~ 50/60 Hz |

| Tepelný výkon | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý tepelný výkon | Pnom | 2.0 kW |
| Minimální tepelný výkon (orientační) | Pmin | 0.75 kW |
| Maximální trvalý tepelný výkon | Pmax,c | 2.0 kW |
| Spotřeba pomocné elektrické energie | elmax / elmin / elSB | N/A |

Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti:

| Způsob regulace | Platí |
| --- | --- |
| Jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti | Ne |
| Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez regulace teploty v místnosti | Ne |
| S regulací teploty v místnosti mechanickým termostatem | Ano |
| S elektronickou regulací teploty v místnosti | Ne |
| Elektronická regulace teploty v místnosti s denním časovačem | Ne |
| Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem | Ne |
| Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti | Ne |
| Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna | Ne |
| S možností dálkového ovládání | Ne |
| S adaptivním řízením spuštění | Ne |
| S omezením doby provozu | Ne |
| S čidlem s černou koulí | Ne |

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

KONVEKTOR

ELITE CH-0435 (2000 W, s ventilátorom)

Tento výrobok je vhodný iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

Pred použitím konvektora si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie. Tento konvektor je určený iba na použitie v domácnosti.

# MONTÁŽ

Pred použitím konvektora namontujte na spotrebič nožičky (dodávané samostatne v kartóne). Pripevnite ich k spodnej časti pomocou 4 dodaných samorezných skrutiek a uistite sa, že správne zapadajú do spodných koncov bočných výliskov konvektora. Konvektor nepoužívajte, kým nie sú nožičky správne pripevnené.

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si pred uvedením konvektora do prevádzky.

- Konvektor nepoužívajte, ak nie sú nožičky správne pripevnené.

- Uistite sa, že napájanie elektrickej zásuvky zodpovedá údajom na typovom štítku konvektora a že je zásuvka uzemnená. Napájací kábel udržiavajte mimo horúceho povrchu konvektora.

- VAROVANIE: Tento konvektor nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.

- VAROVANIE: Aby ste zabránili prehriatiu, konvektor nezakrývajte.

- Používajte iba v interiéri.

- Konvektor neumiestňujte na koberce s veľmi vysokým vlasom. Konvektor vždy umiestnite na pevný a rovný povrch.

- Konvektor neumiestňujte do blízkosti záclon, závesov alebo nábytku, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.

- VAROVANIE: Konvektor nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.

- Nevkladajte žiadne predmety do výstupných otvorov teplého vzduchu ani do vetracích mriežok. Konvektor nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu vyskytovať horľavé výpary.

- Pred premiestnením konvektor vždy odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

- VAROVANIE: Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča.

- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

# OBSLUHA

Poznámka: Pri prvom použití alebo po dlhšom období nepoužívania môže konvektor vydávať mierny zápach alebo malé množstvo dymu. Ide o normálny jav, ktorý po krátkom čase ustane.

- Zvoľte vhodné umiestnenie v súlade s vyššie uvedenými bezpečnostnými pokynmi a zapojte konvektor do vhodnej elektrickej zásuvky.

- Otočte ovládač termostatu úplne v smere hodinových ručičiek do polohy maximálneho nastavenia.

- Zapnite vykurovacie telesá kolískovými prepínačmi na bočnom paneli. Pri zapnutí vykurovacích telies sa prepínače rozsvietia. Pre maximálny tepelný výkon zapnite oba prepínače.

- Keď miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, pomaly otáčajte ovládačom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie a kontrolky prepínačov nezhasnú. Konvektor potom bude túto teplotu v miestnosti udržiavať automatickým zapínaním a vypínaním.

Ovládacie prvky na bočnom paneli: ovládač termostatu, vypínač napájania a prepínač turbo (ventilátor).

## Použitie ventilátora (model CH-0435)

Ventilátor sa ovláda prepínačom označeným symbolom ventilátora. Funguje iba vtedy, keď je termostat zopnutý. Pri zapnutých vykurovacích telesách ho použite na vháňanie teplého vzduchu do miestnosti; v teplom počasí ho možno pri vypnutých vykurovacích telesách použiť na vháňanie chladného vzduchu.

# OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Prídavný bezpečnostný termostat chráni konvektor pred prehriatím a automaticky ho vypne, prevádzková kontrolka potom zhasne.

- Ak sa konvektor sám vypne, odpojte ho od elektrickej zásuvky. Po krátkom vychladnutí (približne 15 minút) je opäť pripravený na použitie — potom ho znova zapojte do zásuvky.

- Ak sa to opakuje, skontrolujte správne nastavenie termostatu a uistite sa, že žiadne predmety nebránia prevádzke vykurovania.

# ČISTENIE /SKLADOVANIE

Pred čistením konvektor vždy odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou a následne ho vyleštite suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prípravky a zabráňte vniknutiu vody do konvektora. Ak konvektor dlhší čas nepoužívate, chráňte ho pred prachom a skladujte ho na čistom a suchom mieste.

# LIKVIDÁCIA

Chráňte životné prostredie: elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

- Elektrické zariadenia, ktoré už nepoužívate, odovzdajte na určených zberných miestach.

- Pomáhate tým predchádzať možným negatívnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie a prispievate k recyklácii a opätovnému využitiu elektrických a elektronických zariadení.

- Informácie o možnostiach likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade.

# TECHNICKÉ ÚDAJE	                                                                                                                             INFORMÁCIE O EKODIZAJNE Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače.

| Výrobok | Konvektor s termostatom a ventilátorom |
| --- | --- |
| Modely | ELITE CH-0435 (s ventilátorom) |
| Menovitý príkon | 1700–2000 W |
| Rozsah menovitého napätia | 220–240V~ 50/60 Hz |

| Tepelný výkon | Symbol | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Menovitý tepelný výkon | Pnom | 2.0 kW |
| Minimálny tepelný výkon (orientačný) | Pmin | 0.75 kW |
| Maximálny trvalý tepelný výkon | Pmax,c | 2.0 kW |
| Spotreba pomocnej elektrickej energie | elmax / elmin / elSB | N/A |

Typ tepelného výkonu / regulácie teploty v miestnosti:

| Spôsob regulácie | Platí |
| --- | --- |
| Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie teploty v miestnosti | Nie |
| Dva alebo viac manuálne nastaviteľných stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti | Nie |
| S reguláciou teploty v miestnosti mechanickým termostatom | Áno |
| S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti | Nie |
| Elektronická regulácia teploty v miestnosti s denným časovačom | Nie |
| Elektronická regulácia teploty v miestnosti s týždenným časovačom | Nie |
| Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti | Nie |
| Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna | Nie |
| S možnosťou diaľkového ovládania | Nie |
| S adaptívnym riadením spustenia | Nie |
| S obmedzením času prevádzky | Nie |
| So snímačom s čiernou guľou | Nie |