NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

ELEKTRICKÁ VODOVODNÍ BATERIE S OHŘEVEM VODY

Modely: ELITE EHW-3000 S / EHD-2530 / EHD-3002D / EHD-3003 S / EHW-1556 S / EHW-1557 S / EHD-2538 / EHSD-2559 / EHSD-2560 / EHD-2569 / EHD-2570 / EHSD-2585 / EHSD-2571 / EHD-1509 / EHD-1510 T / EHD-1511M / EHD-1513FP / EHD-1514PP

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek se nesmí používat venku.

- Při prvním použití nejprve pusťte vodu a teprve poté připojte napájení.

- Teplota vody na výstupu by měla zůstat nižší než 60 °C. Výstup vody nesmí být připojen k žádné jiné vodovodní baterii ani k žádnému prvku omezujícímu průtok.

- Pravidelně čistěte trysku; před čištěním vždy odpojte napájení.

- Elektrickou vodovodní baterii nikdy neomývejte ani neostřikujte vodou — je to nebezpečné.

- Pokud voda uvnitř vodovodní baterie zamrzla, nikdy ji nepřipojujte k napájení.

- Vodovodní baterie musí být připojena k ochrannému zemnicímu vodiči. Požadovaný tlak vody: 0.04 MPa až 0.5 MPa (minimálně 0.04 MPa).

- Po každém použití otočte ovladač přibližně na 5 sekund do polohy studené vody, abyste omezili tvorbu vodního kamene a prodloužili životnost topného tělesa.

- Při používání vodovodní baterie nezapínejte ve stejném elektrickém obvodu jiné spotřebiče s vysokým příkonem (klimatizaci, indukční vařič, rychlovarnou konvici apod.).

- Pevná elektroinstalace musí obsahovat zařízení pro odpojení všech pólů (s oddělením kontaktů na všech pólech) v souladu s elektroinstalačními předpisy.

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

- Výstup nepřipojujte k žádné jiné vodovodní baterii ani armatuře než k těm, které jsou uvedeny v tomto návodu.

# PŘED INSTALACÍ

- Protože tato vodovodní baterie odebírá vysoký proud, zkontrolujte, zda jsou elektroměr, jistič, pojistka a všechny spínače v daném elektrickém obvodu dimenzovány na jmenovitý proud vodovodní baterie.

- Ujistěte se, že je v zásuvce / napájecím přívodu k dispozici ochranný zemnicí vodič.

- Před použitím zkontrolujte, zda skutečné síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na vodovodní baterii. V případě pochybností se obraťte na místního prodejce.

# POPIS ČÁSTÍ

Hlavní součásti (viz vyobrazení v tištěném letáku): tryska, hlavní těleso, ovladač, přívodní potrubí vodovodního řadu, spojovací matice, spojovací šrouby, napájecí kabel, umyvadlo. Modely určené k montáži pod pracovní desku navíc používají kovovou flexibilní hadici, přípojku hadice a flexibilní hadici s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.

# INSTALACE

- Demontujte původní vodovodní baterii. Použijte montáž do desky podle obrázku 1 nebo boční montáž podle obrázku 2.

- Namontujte bezpečnostní ventil mezi přívodní potrubí vodovodního řadu a vodovodní baterii a připojte jej k odpovídajícímu vodovodnímu potrubí.

- Otočením ovladače spusťte průtok vody a zkontrolujte těsnost všech spojů. Pokud nikde nedochází k úniku vody, pokračujte elektrickou instalací.

- Připojte vodovodní baterii k napájení a upevněte napájecí kabel ke stěně pomocí kabelové příchytky. Kabel nepoškoďte.

- Otočte ovladač do oblasti studené vody: digitální displej se zapne, zobrazí teplotu a spustí se ohřev. Otočte ovladač do oblasti teplé vody: displej ztmavne a ohřev se zastaví.

## Instalace pod pracovní desku (model EHD-1514PP)

- Položte silikonovou podložku na pracovní desku a poté protáhněte přívodní trubku, výstupní trubku a napájecí kabel podložkou a pracovní deskou.

- Protáhněte přívodní trubku, výstupní trubku a napájecí kabel upevňovací maticí.

- Nasaďte upevňovací matici a utáhněte ji ze spodní strany pracovní desky.

- Povolte dva šrouby na upínacím závaží, nasaďte závaží do správné polohy na výstupní trubce a poté oba šrouby na svorce znovu utáhněte.

- Připojte přívodní trubku k ventilu

# OBSLUHA                                                                                                                        TECHNICKÉ ÚDAJE

| Jmenovité napětí | 220–240 V |
| --- | --- |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz |
| Jmenovitý příkon | 3000–3600 W |
| Stupeň krytí | IPX4 |
| Tlak vody | 0.04–0.5 MPa |

## 1. Polohy páky / ovladače

| Poloha ovladače | Výsledek |
| --- | --- |
| Střední poloha (vypnuto) | Bez průtoku vody |
| Oblast teplé vody | Ohřátá voda |
| Oblast studené vody | Neohřátá (studená) voda |

U modelu EHD-2538 (dvě páky) lze každou páku otočit v rozsahu 90°.

Ovladač lze otočit v rozsahu 150°: oblast teplé vody 60°, střední oblast bez průtoku vody (vypnuto) 30° a oblast studené vody 60°.

## 2. Zobrazení teploty

Displej zobrazuje teplotu ohřevu a indikuje provozní stav vodovodní baterie.

## 3. Nastavení úrovně výkonu (modely EHD-1514PP, EHD-1513FP, EHD-1510T)

Dotykem symbolu + nebo – na displeji měníte topný výkon vždy o jednu úroveň. Po každém dotyku displej zobrazí úroveň (P1, P2, P3…) a přibližně 2 sekundy bliká jako potvrzení aktuálního nastavení.

| Model(y) | Úrovně výkonu |
| --- | --- |
| EHD-1514PP / EHD-1513FP | 5 úrovní: P1 0.7 kW, P2 1.4 kW, P3 2.1 kW, P4 2.8 kW, P5 3.5 kW |
| EHD-1510T | 3 úrovně: P1 1.1 kW, P2 2.3 kW, P3 3.3 kW |

# ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy odpojte napájení.

- Tryska: sejměte trysku a propláchněte ji silným proudem vody. Pokud nečistoty uvnitř nelze vypláchnout, pročistěte otvory jehlou.

- Topná trubice: otevřete kryt, trubici jemně vyčistěte zubním kartáčkem a poté ji opláchněte vodou.

- Ujistěte se, že je vodovodní baterie namontována vodorovně a v rovině, jak je znázorněno na obrázcích.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém | Pravděpodobná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Neteče teplá voda | Není napájení nebo je tlak vody příliš nízký | Zkontrolujte napájení; zajistěte vstupní tlak nejméně 0.04 MPa |
| Voda není dostatečně teplá | Příliš vysoký průtok nebo nízké napětí | Snižte průtok na výstupu; zkontrolujte napájecí napětí |
| Voda je příliš horká / vytéká velmi malé množství vody | Ucpaný přívod nebo příliš nízký tlak vody | Odstraňte ucpání; obnovte normální tlak vody |
| Nesprávné zobrazení teploty | Příliš nízký tlak vody nebo porucha elektrického obvodu | Obnovte normální tlak vody; zkontrolujte elektrický obvod nebo se obraťte na prodejce |

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

ELEKTRICKÁ VODOVODNÁ BATÉRIA S OHREVOM VODY

Modely: ELITE EHW-3000S / EHD-2530 / EHD-3002D / EHD-3003S / EHW-1556S / EHW-1557S / EHD-2538 / EHSD-2559 / EHSD-2560 / EHD-2569 / EHD-2570 / EHSD-2585 / EHSD-2571 / EHD-1509 / EHD-1510T / EHD-1511M / EHD-1513FP / EHD-1514PP

Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Tento výrobok sa nesmie používať vonku.

- Pri prvom použití najprv pustite vodu a až potom pripojte napájanie. Teplota vody na výstupe by mala zostať nižšia ako 60 °C.

- Výstup vody nesmie byť pripojený k žiadnej inej vodovodnej batérii ani k žiadnemu prvku obmedzujúcemu prietok. Pravidelne čistite dýzu; pred čistením vždy odpojte napájanie.

- Elektrickú vodovodnú batériu nikdy neumývajte ani neostrekujte vodou — je to nebezpečné.

- Ak voda vo vnútri vodovodnej batérie zamrzla, nikdy ju nepripájajte k napájaniu.

- Vodovodná batéria musí byť pripojená k ochrannému uzemňovaciemu vodiču. Požadovaný tlak vody: 0.04 MPa až 0.5 MPa (minimálne 0.04 MPa).

- Po každom použití otočte ovládač približne na 5 sekúnd do polohy studenej vody, aby ste obmedzili tvorbu vodného kameňa a predĺžili životnosť vykurovacieho telesa.

- Pri používaní vodovodnej batérie nezapínajte v rovnakom elektrickom obvode iné spotrebiče s vysokým príkonom (klimatizáciu, indukčný varič, rýchlovarnú kanvicu a pod.).

- Pevná elektroinštalácia musí obsahovať zariadenie na odpojenie všetkých pólov (s oddelením kontaktov na všetkých póloch) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Výstup nepripájajte k žiadnej inej vodovodnej batérii ani armatúre okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto návode.

# PRED INŠTALÁCIOU

- Pretože táto vodovodná batéria odoberá vysoký prúd, skontrolujte, či sú elektromer, istič, poistka a všetky spínače v danom elektrickom obvode dimenzované na menovitý prúd vodovodnej batérie.

- Uistite sa, že je v zásuvke / napájacom prívode k dispozícii ochranný uzemňovací vodič.

- Pred použitím skontrolujte, či skutočné sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na vodovodnej batérii. V prípade pochybností sa obráťte na miestneho predajcu.

# POPIS ČASTÍ

Hlavné súčasti (pozri vyobrazenia v tlačenom letáku): dýza, hlavné teleso, ovládač, prívodné potrubie vodovodného radu, spojovacia matica, spojovacie skrutky, napájací kábel, umývadlo. Modely určené na montáž pod pracovnú dosku navyše používajú kovovú flexibilnú hadicu, prípojku hadice a flexibilnú hadicu s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom.

# INŠTALÁCIA

- Demontujte pôvodnú vodovodnú batériu. Použite montáž do dosky podľa obrázka 1 alebo bočnú montáž podľa obrázka 2.

- Namontujte bezpečnostný ventil medzi prívodné potrubie vodovodného radu a vodovodnú batériu a pripojte ho k príslušnému vodovodnému potrubiu.

- Otočením ovládača spustite prietok vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov. Ak nikde neuniká voda, pokračujte elektrickou inštaláciou.

- Pripojte vodovodnú batériu k napájaniu a upevnite napájací kábel k stene pomocou káblovej príchytky. Kábel nepoškoďte.

- Otočte ovládač do oblasti studenej vody: digitálny displej sa zapne, zobrazí teplotu a spustí sa ohrev. Otočte ovládač do oblasti teplej vody: displej stmavne a ohrev sa zastaví.

## Inštalácia pod pracovnú dosku (model EHD-1514PP)

- Položte silikónovú podložku na pracovnú dosku a potom prevlečte prívodnú trubicu, výstupnú trubicu a napájací kábel cez podložku a pracovnú dosku.

- Prevlečte prívodnú trubicu, výstupnú trubicu a napájací kábel cez upevňovaciu maticu.

- Nasaďte upevňovaciu maticu a utiahnite ju zo spodnej strany pracovnej dosky.

- Povoľte dve skrutky na upínacom závaží, nasaďte závažie do správnej polohy na výstupnej trubici a potom obe skrutky na svorke znovu utiahnite.

- Pripojte prívodnú trubicu k ventilu.

# OBSLUHA				                                                    TECHNICKÉ ÚDAJE

| Menovité napätie | 220–240 V |
| --- | --- |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Menovitý príkon | 3000–3600 W |
| Stupeň krytia | IPX4 |
| Tlak vody | 0.04–0.5 MPa |

## Polohy páky / ovládača

| Poloha ovládača | Výsledok |
| --- | --- |
| Stredná poloha (vypnuté) | Bez prietoku vody |
| Oblasť teplej vody | Ohriata voda |
| Oblasť studenej vody | Neohriata (studená) voda |

Pri modeli EHD-2538 (dve páky) možno každú páku otočiť v rozsahu 90°.

Ovládač možno otočiť v rozsahu 150°: oblasť teplej vody 60°, stredná oblasť bez prietoku vody (vypnuté) 30° a oblasť studenej vody 60°.

## 2. Zobrazenie teploty

Displej zobrazuje teplotu ohrevu a indikuje prevádzkový stav vodovodnej batérie.

## 3. Nastavenie úrovne výkonu (modely EHD-1514PP, EHD-1513FP, EHD-1510T)

Dotykom symbolu + alebo – na displeji meníte vykurovací výkon vždy o jednu úroveň. Po každom dotyku displej zobrazí úroveň (P1, P2, P3…) a približne 2 sekundy bliká ako potvrdenie aktuálneho nastavenia.

| Model(y) | Úrovne výkonu |
| --- | --- |
| EHD-1514PP / EHD-1513FP | 5 úrovní: P1 0.7 kW, P2 1.4 kW, P3 2.1 kW, P4 2.8 kW, P5 3.5 kW |
| EHD-1510T | 3 úrovne: P1 1.1 kW, P2 2.3 kW, P3 3.3 kW |

# ČISTENIE

Pred čistením vždy odpojte napájanie.

- Dýza: odoberte dýzu a prepláchnite ju silným prúdom vody. Ak nečistoty vo vnútri nemožno vypláchnuť, prečistite otvory ihlou.

- Vykurovacia trubica: otvorte kryt, trubicu jemne vyčistite zubnou kefkou a potom ju opláchnite vodou.

- Uistite sa, že je vodovodná batéria namontovaná vodorovne a v rovine, ako je znázornené na obrázkoch.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém | Pravdepodobná príčina | Riešenie |
| --- | --- | --- |
| Netečie teplá voda | Nie je napájanie alebo je tlak vody príliš nízky | Skontrolujte napájanie; zaistite vstupný tlak najmenej 0.04 MPa |
| Voda nie je dostatočne teplá | Príliš vysoký prietok alebo nízke napätie | Znížte prietok na výstupe; skontrolujte napájacie napätie |
| Voda je príliš horúca / vyteká veľmi malé množstvo vody | Upchatý prívod alebo príliš nízky tlak vody | Odstráňte upchatie; obnovte normálny tlak vody |
| Nesprávne zobrazenie teploty | Príliš nízky tlak vody alebo porucha elektrického obvodu | Obnovte normálny tlak vody; skontrolujte elektrický obvod alebo sa obráťte na predajcu |